РЕКОМЕНДАЦИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРУППЫ «М-СТАНДАРТ»

Уважаемый Заказчик!

Если Вы намерены внедрить водяное напольное отопление (водяные теплые полы) как основную систему отопления примите во внимание следующую информацию, которая позволит Вам избежать массу неприятностей.

- Водяные теплые полы (ВТП) в отличие от электрических требуют обязательного проектирования, требуйте от исполнителя рабочий проект, отвечающих нормам СНиП.

- Проект напольного отопления должен включать следующие разделы:

Паспорт системы отопления, выбор циркуляционных насосов, конструкция пола, сборочная схема коллекторов со схемой подключения, сборочная схема коллекторов с узлами смешения и схемой подключения, схема укладки демпферной ленты, схема прокладки магистральных трубопроводов и стояков, монтажная схема укладки тепловой трубы, таблица балансировки коллекторов, схема установки покомнатной автоматики, спецификация.

- Ни при каких условиях не допускайте использование в системе ВТП металлопластиковых труб («метапол»). Для напольного отопления подходят только трубы из сшитого полиэтилена PERT( Dowlex2344), 5-ти слойные, с антидифузионным слоем EVOH, температура 110С, давление 10 атм.

- Помните, что ВТП – низкотемпературная система, температура подачи 30-45С. Температуру теплоносителя перед подачей в теплые полы НЕОБХОДИМО ПОНИЗИТЬ!!! Для этого должны предусматриваться смесительные узлы.

- Не забывайте об обязательном использовании утеплителя в конструкции теплого пола. Ни в коем случае не применяйте утеплители из вспененного полиэтилена или каучука. Используйте исключительно пенополистирол плотностью не менее 35кг/м³, а лучше всего экструдированных марок.

- Требуйте от исполнителей применение в системе балансировочных и микрометрических клапанов, т.к. в дальнейшем будет сложно гидравлически отрегулировать систему.

По всем вопросам обращайтесь в ижнереную группу «М-стандарт» по телефону (347) 299-99-00 или по адресу: Уфа, ул.Чернышевского, 84